הוראות הפעלה- מחמם בקבוק נייד מהיר  דגם  NUVITA 1162

לפני השימוש, אנא קרא את המדריך בעיון ופעל בהתאם

לשיטות המתוארות במדריך.

1. אסור לשימוש לילדים ללא השגחה או לאנשים עם מוגבלויות. אל תתנו לילדים לשחק במכשיר.

2. אל תתנו לילדים להתקרב אליו במהלך השימוש כדי למנוע תאונות כמו כוויות.

3. ילדים אינם רשאים להשתמש במכשיר זה, נא לשמור מכשיר זה ו

כבל הטעינה שלו הרחק מהישג ידם של ילדים.

4. אין לקשור או לאגד את כבל הטעינה. כדי למנוע מעידה בזמן טעינה. אין לתלות הכבל על ארון או במקום גבוה.

5. אין לטבול את הבסיס במים לניקוי.

6. אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים שוחקים על אף חלק של מוצר הניקוי.

7. במהלך תהליך החימום, אין לגעת בנירוסטה – סכנת כוויה!

8. אם המכשיר נשאר ללא השגחה ולפני הרכבה, פירוק, או

ניקוי, כבה אותו תמיד ונתק אותו מאספקת החשמל.

9. אין לנתק או לחבר את תקע החשמל בידיים רטובות.

10. סביבת העבודה של מוצר זה צריכה להיות בין 10-35 מעלות צלזיוס.

11. לאחר חימום החלב החם לערך שנקבע, נא לבדוק האם

הטמפרטורה של החלב מתאימה לפני האכלת התינוק, למשל,

הניחו את החלב המחומם על גב היד.

12. אסור לחמם חלב ולחמם לאורך זמן. זה לא מומלץ

מעל חצי שעה כדי למנוע פגיעה בערכים התזונתיים של החלב.

13. זמן החימום המסופק במדריך זה הוא ערך הייחוס של

זמן חימום בתנאים ספציפיים. זמן החימום בפועל מושפע

על ידי תנאים רבים, כגון טמפרטורת הסביבה, חומר בקבוק, טמפרטורת חלב התחלתית , כמות החלב וכו'.

14. מוצר זה אסור לשימוש בסביבה של חשמל סטטי חזק

או שדה מגנטי, כדי לא לפגוע בהתקן הגנה של הסוללה וליצור סיכוני בטיחות בשימוש.

15. נא לנתק בזמן לאחר טעינה מלאה. טעינה לטווח ארוך עלולה להוביל תאונות בטיחות כגון שריפה.

חיבור כבל הטעינה :

חבר את כבל ה-USB (המסופק) עם ספק כוח USB (כניסה V2 ,  5 אמפר, התצוגה

מציג את הקווים הדיגיטליים בתנועה מעגלית, והתצוגה מציגה "100 " כאשר הם מלאים

מומלץ לטעון את המוצר במלואו לפני השימוש הראשון.

• לחץ במהירות על לחצן ההפעלה " " במהלך תהליך הטעינה, התצוגה

תציג את רמת הסוללה הטעונה הנוכחית (100 / 80 / 60 / 40 / 20)

• במצב טעינה, כאשר רמת הסוללה היא 40, ניתן להשתמש במוצר.

• כאשר המוצר נמצא בשימוש, אם רמת הסוללה מגיעה ל-20, יישמע "צפצוף". תזכורת לטעינה.

• התצוגה תראה "oL" כאשר רמת הסוללה תגיע ל-"0", ולאחר מכן את המוצר יכבה אוטומטית.

• זמן הטעינה הוא כ-4 שעות (כניסת חשמל V2).

• כאשר תכולת הבקבוק קטנה מ-20 מ"ל או מיובשת, המוצר יפסיק פעולתו אוטומטית.

הפעלה:

1. בחר את מתאם הבקבוק המתאים לבקבוק התינוק.

2. יוצקים את המים או החלב לבקבוק התינוק.

3. ודא שטבעת האיטום מסיליקון ממוקמת נכון בחריץ של לוח החימום.

4. התקינו מתאם לבקבוק, הניחו את המחמם הפוך והתקינו על בקבוק התינוק.

5. הנח את המחמם עם בקבוק התינוק מותקן הפוך, בדוק אם יש דליפה

ואם צריך להתקין שוב.

6. לחץ על לחצן ההפעלה והחזק אותו למשך 3 שניות כדי להפעיל את המוצר.

תוצג הטמפרטורה שנקבעה בפעם האחרונה. לחץ על לחצן הבקרה כדי להגדיר את

הטמפרטורה שאתה צריך (37ºC, 40ºC, 45ºC, 50ºC).

7. התצוגה תהבהב למשך 5 שניות ותציג את הטמפרטורה הנוכחית והחימום יתחיל.

8. כדי לחמם את החלב/מים בצורה אחידה, בתקופת החימום, מומלץ

להפוך ולערבב בעדינות את החלב הכלול בבקבוק, מבלי להסירו

ממחמם הבקבוקים, כדי להבטיח חימום אחיד של התכולה.

9. כאשר המים/חלב מגיעים לטמפרטורה שנקבעה, ניתן לשמוע 'ביפ'

קוֹל. אז המחמם ישמור על חום אוטומטי בטמפרטורה שנקבעה.

10. כיבוי: לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 2 שניות כדי לכבות

זמני חימום ממושך לפי תכולת הבקבוק:

בקבוק 120 מ''ל  לחימום קבוע של 40 מעלות- 6-7 שעות

בקבוק 240 מ''ל לחימום קבוע של 40 מעלות – 5-6 שעות

חימום מים בקבוק 120 מ''ל בטמפרטורת החדר עד 37 מעלות : 4.15 דקות.

חימום מים בקבוק 120 מ''ל מהמקרר ד 37 מעלות : 9.2 דקות

ניקוי:

בצע את השלבים הבאים לניקוי:

1. לאחר השימוש, החזק את לחצן ההפעלה לחוץ למשך 2 שניות כדי לכבות.

נתק את כבל הטעינה של ה-USB ומכסים את יציאת ה-USB.

2. נקו שאריות חלב או מים מחלק החימום מפלדה בעזרת מטלית לחה.

3. אין לטבול את המוצר במים כדי לנקות אותו.

4. אין לעקר אטמים בקיטור.

5. במהלך תהליך הניקוי הקפידו לנקות ולייבש את טבעת האיטום מסיליקון

תחזוקה

לשטוף עם חומץ ומים. הכינו 10 מ"ל חומץ אלכוהול לבן, 20 מ"ל של

מים מזוקקים או בקבוקי מים טבעיים ומטלית נקייה. בצע את השלבים הבאים:

1. מערבבים חומץ ומים ומכניסים אותם לבקבוק נקי.

2. חברו את הבקבוק למכשיר וחממו ב-50 מעלות צלזיוס למשך 30 דקות.

3. נתק את המכשיר מהחשמל והמתן עד להמסת שאריות אבנית. אָז

לרוקן את המים והחומץ ולנקות עם מטלית.

4. הצעות נוספות בסעיף השאלות הנפוצות באתר או סרוק את הקוד על האריזה.

היבואן: בייבי פאן

יונה וולך 4 הוד השרון

שרות לקוחות : 09-8804080 , 052-7808626

www.babyfun.co.il